Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M’Hamed Bougara Boumerdes

Faculté de Technologie

Département Génie des Procédés

Série d’exercice N°2 (suite)

Module : Opérations Unitaires II

M1 Génie des procédés des matériaux

Année Universitaire : 2022/2023 (Semestre 2)

Enseignante responsable du module : S.TOUZOUIRT

Exercice 1

Une chambre de 5 m x 5 m x 3 m contient de l'air à 25 ° C et 100 kPa à une humidité relative de 75%. Déterminer :

(a) la pression partielle d'air sec, (b) l'humidité absolue, (c) l'enthalpie par unité de masse de l'air sec, et (d) les masses d'air sec et de la vapeur d'eau dans la chambre

Exercice 2

Un réservoir contient de l'air sec et de la vapeur d'eau dans des conditions présentées ci-dessous. Déterminer l'humidité absolue, l'humidité relative et le volume du réservoir.

15 kg d’air sec

0.17 kg de vapeur d’eau

T = 30° C

P = 100 kPa

Exercice 3

Une chambre contient de l'air dans des conditions présentées ci-dessous.

Déterminer la pression partielle de l'air , l'humidité absolue et l'enthalpie par unité de masse d'air sec

T = 20° C P = 98 kPa  = 85%